湘潭医卫职业技术学 医用B超诊断实验室教学仪器设备采购

询价邀请公告 湖南智埔建设有限公司湘潭分公司受湘潭医卫职业技术学院(采购人)的委托，对其医用B超诊断实验室教学仪器设备（项目名称），委托代理编号：湘智采字【2016】笫0351号项目进行询价采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查，并参与询价采购活动。 一、项目概况 1、采购项目名称：医用B超诊断实验室教学仪器`设备 2、采购项目标的、数量及预算： 包/品目号; 标的名称; 数量; 参考参数; 预算金额 （万元）. 超声波诊断示教仪; 2(台); a) 性能参数要求： ■ 全数字化设计，基于FPGA与MCU技术，并提供相应的二次开发功能； ■ 12.1吋彩色屏幕； ■ 双探头配置：3.5MHz（80阵元）电子凸阵探头7.5MHz（80阵元）电子线阵探头； ■ 探测最大深度：240㎜； ■ 显示方式：B、B+B、B+M、M、4B五种显示模式； ■ 高速USB2.0接口，可将图像存至U盘。 ■ 系统功能测试点大于300； b) 功能要求： ■ 配备相应的实验指导书； ■ 实验内容包括： 探头故障设置与维修、显示故障设置与维修、主板故障设置与维修、电源故障设置与维修 ■ 故障设置采用拨钮开关的方式；; 30万元. 多功能患者模拟器; 1(台); ■ 配备实验指导书及使用说明书； ■ 提供多种正常和异常人的模拟心电信号、呼吸信号和起博信号，保留血压和体温扩展功能； ■ 液晶字符显示； ■ 具有导联颜色识别功能、开机默认功能； ■ 标配7导联，可拓展至12导联。可提供完整的12导联信号和30多种心率失常信号； ■ 函数输出功能：脉冲信号、方波信号、三角波和正弦波，用来进行监护仪的性能测试； ■ 具有呼吸信号模拟功能，呼吸的变化从15次/分钟到120次/分钟，可以模拟呼吸窒息,具有12秒,22秒,32秒三个呼吸窒息时间选择； ■ 交直流两用供电，电池单独供电时间大于130小时。. 便携式B超机; 2(台); ■ 80阵元 ■ 配一个腹部3.5MHZ探头，可选配6.5MHZ腔体/7.5MHZ线阵； ■ 扫描方式：凸阵/线阵/微凸 ■ 操作界面：中/英文界面 ■ 显示模式：B、B+B、4B、B+M、M ■ 体位标记：≥30种 ■ 变频： 具有2.5MHz、3.0MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz五种变频接收； ■ 盲区：≤4 ■ 最大显示深度:240mm； ■ 几何精度：横向≤5%，纵向≤5% ■ 分辨率：侧向≤2mm，轴向≤1mm ■ 显示器≥10英寸. 推车式B超机; 2(台); ■ 显示器≥14英寸 ■ 80阵元 ■ 配一个腹部3.5MHZ探头，可选配6.5MHZ腔体/7.5MHZ线阵； ■ 扫描方式：凸阵/线阵/微凸 ■ 操作界面：中/英文界面 ■ 显示模式：B、B+B、4B、B+M、M ■ 体位标记：≥30种 ■ 变频： 具有2.5MHz、3.0MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz五种变频接收； ■ 盲区：≤4 ■ 最大显示深度:240mm； ■ 几何精度：横向≤5%，纵向≤5% ■ 分辨率：侧向≤2mm，轴向≤1mm ■ 显示器≥10英寸. 高清远程摄录一体监控器; 5(套); JA-F5. 手持DV; 1(套); Lumix HC-V270. 摄像机独脚架; 6(个); VCT-558. 大功率无线网卡; 2(套); N815. 无线网卡usb台式机电脑wifi信号接收器; 6(个); P-link/普联技术 TL-WN726N. 二、供应商资质要求： 1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； 2、供应商特定资格条件： ①投标人必须具有有效的医疗器械经营许可证或产品的生产厂家； ②投标人必须具有生产厂家或合法代理商针对本项目的授权书、产品彩页； ③投标人必须具有良好的商业信誉和售后服务。 三、供应商应提交的证明材料及说明 1、提交《资格证明材料承诺函》原件，格式见附件； 2、法人提交法定代表人资格证明书复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明复印件；自然人提交身份证明复印件； 3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； 4、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件； 5、供应商特定资格条件资料： ①、有效的医疗器械经营许可证或产品的生产厂家； ②、生产厂家或合法代理商针对本项目的授权书、产品彩页； ③、良好的商业信誉和售后服务。 6、报名费400元（售后不退）；购领招标文件(电子文档)，交纳招标文件费及资料费400元整。 四、资格审查证明材料的递交 1、按本邀请公告第三条规定提交的证明材料及说明应装订成册，一式两份。 2、资格审查证明材料的递交截止时间为 2016年6月27日 17 时 30 分（北京时间），联系地点为吉安路77号中瀚财富广场C座902室。逾期送达的，不予受理。 五、确定邀请供应商 询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参与询价采购活动。 六、联系方式 采购人：湘潭职业技术学院 采购代理机构：湖南智埔建设有限公司湘潭分公司 联系 人： 张先生 联 系 人：陈小姐 电 话： 58519011 电 话： 15107328898 地 址：市丝绸中路6号 联系地址：吉安路77号中瀚财富广场C座902室 2016 年6月20日.